ЦВЕТОЧНОЕ   ОФОРМЛЕНИЕ

Цветочное оформление – неотъемлимая часть различных объектов озеленения. Используемые в нем декоративные травянистые растения являются носителями наиболее чистых и разнообразных цветов в природе многих зон земного шара.

Цвет – это наиболее сильнодействующая на человека и прежде всего воспринимаемая им характеристика предметов, так как он воздействует даже на пассивно воспринимающий мозг, в то время как для восприятия формы, тектонической структуры предмета требуется активная организующая работа мозга.

Цветочное оформление проектируется с учетом окружающей среды, поскольку деревья и кустарники, газоны и лестницы, дорожки и площадки, водоемы и фонтаны, здания и сооружения, рельеф и  иные элементы городской среды существенно влияют на выбор композиционного решения цветника и входят в его композицию. В связи с этим в цветочное оформлении наиболее современный характер имеет ландшафтный стиль, с помощью которого достигается гармоничное соединение городской застройки с элементами природы.

Цветники, выполненных в ландшафтном стиле, воздействуют на восприятие человека сочетанием разных цветовых пятен, цвет которых обусловливается окраской цветочных растений. Ландшафтные композиции действуют успокаивающе, вызывая ассоциации с естественными ландшафтами и, что немаловажно, позволяют значительно расширить ассортимент декоративных растений за счет представителей местной флоры и перспективных интродуцентов.

Регулярный стиль сохраняется в цветочном оформлении парадных и наиболее посещаемых мест, так как соответствует здесь архитектурно-планировочным решениям городских и сельских ансамблей прошлых лет. Сегодня регулярные цветники стали композиционно проще, лаконичнее, но вместе с тем красочнее и ярче. Они воздействуют на восприятие человека своим рисунком и потому требуют ближнего плана для просмотра. Человек должен подойти к ним почти вплотную, чтобы оценить композицию.

В теории и практике озеленения городов и населенных мест отсутствует единая общепринятая классификация видов цветочного оформления, что создает трудности при выборе и построении цветников. Согласно классификации Н.В.Осиповой, виды цветочного оформления могут быть составлены либо из регулярных, либо из ландшафтных элементов цветочного оформления.

К регулярным элементам мы относим бордюр, рабатку, клумбу и цветочный контейнер, к ландшафтным – солитер, группу и массив. Виды цветочного оформления – это партер, миксбордер, цветочная поляна, цветочная опушка, цветущий газон, сад непрерывного цветения, каменистый сад (рокарий, альпинарий, альпинетум), моносад, минисад, водяной сад, модульный цветник.

Регулярные элементы цветочного оформления

Бордюр (в переводе с французского – окаймление) представляет собой полосу из цветов шириной до 50 см.

Основное назначение его – подчеркнуть отдельные элементы цветочного оформления или отграничить переход от одних к другим.

В ассортименте однолетние, реже компактные низкие многолетние растения: агератум, алиссум, тагетес, лобелия, калистефус, сальвия; маргаритка, виола, незабудка; низкие сорта флоксов, ирисов, астильбы, хоста (пестролистная, узколистная, широколистная), примула, резуха альпийская, гвоздика перистая, горечавка, арабис, иберис; некоторые луковичные – сцилла, крокус, нарцисс, тюльпан.

Сохраняют четкие линии и формируют ровную поверхность бордюра коврово-черенковые растения – иризине, сантолина, гнафалиум, ахирантес, перилла и другие.

Рабатка (в переводе с немецкого языка – грядка) - полоса цветочных растений шириной от 0,5 до 1,5 м.

Высаживают растения продольными рядами или в шахматном порядке, иногда создают рисунок. Можно использовать разнообразные мотивы декоративно-прикладного искусства. Чередование ярких поперечных полос может напоминать домотканные ковры, живописные пятна на фоне газона в виде орнамента или геометрические фигуры.

Оформление может быть стационарным и сменным. Ассортимент цветочных растений подбирают с учетом размеров и назначения рабатки, а также экологических условий. Наряду с однолетними (см. ассортимент для бордюра) широко применяют и многолетние – ирис, хосту, пиретрум, гайлярдию, люпин, астильбу, аквилегию, флокс, пион, аконитум, колокольчик и др.

Клумба (в переводе с английского языка – цветник правильной геометрической формы). До недавнего времени она была обязательным элементом в парках, скверах, на пересечении дорожек, у зданий, фонтанов, причем в любом населенном пункте независимо от региона.  Ассортимент цветов используют самый разнообразный, но преимущественно летники. Сложный узорчатый рисунок требует   наряду с большими затратами труда и средств немало умения по устройству и содержанию клумб.

По форме они могут быть миниатюрными и крупными, простых геометрических очертаний или представлять собой сложный причудливый рисунок, но чаще конфигурация – простая по форме (квадрат, прямоугольник, круг) и привязанная к окружающей планировке, зданиям, перекресткам дорог и дорожек. Иногда клумбы устраивают в виде эмблем, надписей, цветочных часов из различных растений.

Цветочный контейнер как элемент объединяет различные переносные формы с высаженными в них цветочными растениями: напольные вазы, подвесные цветники, цветочные башни и др.  Подобные переносные формы используют в тех случаях, когда нельзя устроить стационарное цветочное оформление, главным образом - в наиболее посещаемых местах и на территории с плотной застройкой, где практически вся площадь покрыта плиткой, асфальтом, гравием или другим дорожным покрытием: на площадях и улицах, у кафе и магазинов, театров и кинотеатров.       В качестве контейнеров применяют самые разнообразные емкости: керамические, плетеные, выдолбленные из дерева, пластмассовые, металлические. Напольные вазы и подвесные цветники могут иметь шестигранную, прямоугольную, трапецеидальную и иные формы, что позволяет составлять разнообразные цветники. В цветочные контейнеры лучше сажать растения с неглубокой мочковатой корневой системой – агератум, алиссум, бадан, бегонию, вербену, герань, настурцию, лобелию, седум, фуксию, хосту и др.;  очень эффектны ампельные формы некоторых из них.

Ландшафтные элементы цветочного оформления

## Солитер - одиночное растение.

## Назначение солитера – украшать и подчеркивать важные места озеленяемого объекта: вход в здание, повороты дорожек, опушку и т.д.

## В ассортименте многолетники с крупной оригинальной мечевидной или рассеченной листвой, красивыми цветками или обильным цветением. Это может быть высокий куст клещевины или пиона на фоне газона, пышный куст ажурной децентры, красивы также ревень лекарственный и пальмовидный, боккония, амарант хвостатый, сенециум, вербаскум, борец фиолетовый гибридный, двухцветный и пирамидальный, астильба Тунберга, Арендза и японская, арункус, синеголовник приморский и гигантский, ясенец, ежовник, бузульник, роджерсия.  На каменистых места живописен вейник, у воды – рогоз, в тенистых местах – папоротник, хоста.

## Группа – элемент цветочного оформления со свободными и живописными очертаниями размером от 3-5 до 40-60 кв.м. Размер ее определяется местом расположения, окраской и размерами растений, окружающей средой.  Группы могут быть простые (из одного вида растений) или сложные (из нескольких видов), служит самостоятельным элементом цветочного оформления или вспомогательным. Для создания простых групп пригодны почти все многолетние виды цветочных растений как особо декоративных с крупными махровыми цветками, так и с малозаметными. Чаще всего используют аконитум, астильбу, астру многолетнюю, георгин, горицвет, гладиолус, диклитру, канну, ирис, крокус, лилейник, мак, нарцисс, тюльпан, сциллу, пион, солидаго, хосту.

## Сложные группы создают из многолетников разной высоты и окраски. На переднем плане размещают низкие, высокие – в центре или на заднем плане. Как правило, сложная группа состоит из двух-трех видов растений, при большом их количестве это уже переходный элемент к более сложному – миксбордеру.

## Массив -  крупномасштабный элемент цветочного оформления (80-1000 кв.м.) неправильной формы и самой разнообразной конфигурации. Контур образуют многочисленные извилины, углубления, выступы, придающие массиву естественный вид. Он должен быть однороден по высоте, густоте и желательно по цвету.

## Ассортимент декоративных растений ограничен: как правило, - два-три вида, образующих по цвету контрастное или гармоничное сочетание. Чаще массив создают из многолетников, летники же и двулетники используют лишь в отдельных случаях. По окраске наиболее пригодны растения ярких, насыщенных тонов.

## Для одноцветных массивов используют пион, нивяник, монарду, тюльпан, нарцисс, гиацинт, хризантему, астру, рудбекию, флокс, гелениум и др.

## Эффектны двуцветные массивы из белых нарциссов и красных тюльпанов, белых и фиолетовых крокусов, фиолетовых ирисов и оранжевых купальниц, розовых флоксов и синих дельфиниумов, белого нивяника с малиновой монардой, лиловых астр с золотисто-желтым солидаго, белой ахиллеи с синей вероникой, желтого гелениума с синим флоксом метельчатым, белого пиона с кремовой астильбой и др.

## Для трехцветных массивов можно рекомендовать седум прекрасный, стахис шерстистый и астру новоанглийскую и др.

## Виды цветочного оформления

Партер – вид цветочного оформления, представляющий участок идеально выровненный, симметричной планировки, строгой геометрической формы с соотношением сторон от 1:2 до 1:7;  он должен единовременно охватываться взором человека.

На территории со значительным уклоном устраивают две и более террасы, отделенные друг от друга подпорными стенами и откосами.

Раньше партеры создавали с виде сложной системы клумб, рабаток и бордюров, напоминающей затейливый орнамент, с применением песка, мраморной крошки, дробленого кирпича, каменного угля и ракушечника., а также с фигурными дорожками, пересекающими всю площадь.

Современный партер – это высококачественный ухоженный газон с размещенными на нем в одном случае клумбами геометрической формы, рабатками и бордюрами, в другом – группами и солитерами многолетних видов цветочных растений.

Большая часть площади отводится под газон, который и создает основной фон всей композиции. Помимо цветочных растений высаживают отдельные деревья и кустарники (в том числе хвойные), подстриженные или представляющие собой садовые формы – конусовидные или колонновидные, пирамидальные, плакучие, шаровидные.

Партер целесообразно располагать перед зданием, у главного входа в парк и других парадных его частях, на территории мемориальных комплексов и иных участках, связанных с массовым посещением.

Миксбордер (в переводе с английского языка – смешанный бордюр) – вытянутая полоса правильной или неправильной формы шириной 1,5-3 м и более, создаваемая, как правило, из групп и солитеров многолетних цветочных растений.

Иногда в композицию включают одно- и двухлетние цветочные растения, а также невысокие декоративные деревья и кустарники.

Ассортимент растений должен быть подобран с эффектом непрерывного цветения, обеспечивающим красочность, живописность миксбордера в течение всего вегетационного периода. Поэтому вводят большое количество разных видов, предпочтительно с обильным и продолжительным цветением, различающихся сроками цветения, габитусом и окраской.

Наибольшее пространство отводят для низких растений, наименьшее – для высоких. Самые высокие (дельфиниум, золотарник, георгин, девясил и др.) высаживают на заднем плане, в середине – средней высоты (флоксы, ирис, диклитру, пионы, астильбы и др.), на переднем плане – низкие, ковровые и стелющиеся (седумы, арабис, маргаритки, алиссум, камнеломки, печеночницы и др.); переход от одних к другим должен быть равномерным по вогнутому профилю.

Цветочная поляна – цветник природного характера площадью 500-2000 кв.м и более, состоящий из разновеликих групп и массивов. Используют в основном многолетние растения одного вида, название которого и носит цветник – «Ромашковая поляна», «Тюльпановая поляна» и др.

Примерно 70-80% площади должны занимать цветочные растения, остальную - газон. В композицию можно вводить также декоративные элементы природного ландшафта – стволы и корневища деревьев, валуны и пр.

Участок рекомендуется разрезать дорожками, устраивать площадки для отдыха, декоративные бассейны, устанавливать скамьи и малые архитектурные формы.

Цветочная опушка  - цветник природного характера, представляющий собой ленту разной ширины, окаймляющую группы и массивы деревьев и имеющую ломаную линию контура с выступами и западинами.

Ассортимент растений, как правило, ограничен несколькими видами многолетних растений.

Устраивают такие опушки для создания плавного перехода по вертикали от газона к группе кустарников и деревьев, для декорирования или маскировки нижних некрасивых частей стволов деревьев и кустарников, но они могут быть и самостоятельным декоративным элементом оформления территории.

Размещение растений ступенчатое: от высоких, служащих продолжением кустарников, к средним и низким, связывающим цветник с газоном. В большинстве случаев опушки размещают на значительном расстоянии от видовой точки, в глубине поляны.

Чтобы растения хорошо просматривались издали, они должны иметь либо яркую окраску, либо крупные цветки или обильное цветение (дельфиниум, флокс, пиретрум, рудбекия, нивяник, гелениум), либо крупные орнаментальные или линейные листья (роджерсия, боккония, ирис, лилейник, ревень, хоста, лигулярия).

Цветущий газон – своеобразный вид цветочного оформления, создаваемый из газонных трав и цветочных растений.

Существует несколько видов их, различаемых по способу устройства. Например, цветущий, или «дикий» газон создают путем высаживания по существующему газону одиночно или группами многолетних, преимущественно луковичных растений (крокус, подснежник, пролеска, нарцисс, тюльпан, фиалка душистая и рогатая, примула).

«Цветущий луг», называемый еще «мавританским газоном», создают залужением открытых пространств злаками и цветочными растениями, устойчивыми и невыпадающими из травостоя.

Для создания цветущего луга можно использовать следующие смеси:

а) свинорой (бермудская трава), тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, райграс пастбищный, гребенник обыкновенный, клевер розовый, белый, красный и ползучий, нивяник, василек луговой, поповник тысячелистниковый, кровохлебка аптечная, шалфей лесной;

б) овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой, гвоздика дельтоидес, ромашка обыкновенная, василек голубой, колокольчик карпатский, мак альпийский (для районов с достаточным увлажнением).

Сад непрерывного цветения – вид цветочного оформления, создаваемый из цветочных растений, различающихся сроками цветения, а также высотой, окраской и величиной соцветий.

Основу ассортимента составляют красивоцветущие многолетние растения, используются луковичные и однолетние травянистые, красивоцветущие кустарники и деревья.

Площадь такого сада может составлять от нескольких десятков квадратных метров до нескольких гектаров. Применяют все элементы цветочного оформления – клумбы, рабатки, бордюры, цветочные контейнеры, солитеры, группы, массивы.

Сад должен включать экспозиции весеннего, летнего и осеннего цветения, а также осенней окраски листьев и плодов, которые создают своеобразный живой цветочный календарь.

Моносад (монокультурный цветочный сад) создают из большого количества сортов одного вида цветочных растений или красивоцветущих кустарников.  Реже – из имеющих одинаковую окраску цветков, но разных видов, высоты, габитуса и неодинаковых сроков цветения.

Композиционно он представляет систему групп и солитеров разной величины, с дорожно-тропиночной сетью, малыми архитектурными формами, водоемами, местами для отдыха.

Ассортимент – примулы, флоксы, георгины, пионы, хризантемы, гладиолусы, розы, сирень и др.

Миниатюрные каменистые сады занимают очень небольшие участки: палисадники, ограниченные площадки перед домом, придомовая полоса и т.п. Устройство их такое же, как горок, но в миниатюре. Для него можно использовать бетонную или каменную вазу, соорудить каменную клумбу (с каменным поребриком).

Водяной сад  - вид цветочного оформления прибрежной полосы водоема и его поверхности.

В прибрежной полосе чаще используют многолетние растения – ирисы, лилейники, нарциссы, астильбы, примулы, незабудки, болотные фиалки; из деревьев и кустарников –иву, можжевельник казацкий, дерен, барбарис, лещину, боярышник, ольху черную. Большинство из них своими корневыми системами предохраняют берег от размыва.

Растения, используемые для украшения водной поверхности, можно разделить на плавающие (водокрас, рдест плавающий), водные (кувшинка, кубышка желтая) турча болотная) и мелководные (белокрыльник болотный, пушица узколистная, касатик золотистый, стрелолист обыкновенный, калужница болотная).

Модульный цветник – распространенный вид цветочного оформления, построенный на основе геометрической системы модулей с разным или однородным заполнением (газон, цветочные растения, вода, инертные материалы и т.п.).

Модуль – это определенная величина, которой кратны все входящие в композицию элементы, следовательно здесь обеспечивается их соразмерность и взаимозаменяемость. Его можно применять при устройстве партеров, моносадов, цветочных контейнеров и иных видов цветочного оформления.

Если в качестве модуля выбран размер плит, из которых устроено декоративное мощение, размеры и площадь отдельных цветников пропорциональны им в соотношении: 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. Размеры модуля и пропорции сохраняются и для остальных элементов благоустройства – скамеек, водоемов, подпорных стенок, беседок и т.п.

Модульные цветники можно устраивать со сменным оформлением (растений, газона и других заполнений) или с частичной заменой растений, тогда в системе модулей одного цветника можно изменить всю композицию и таким образом обновлять, разнообразить модульный цветник не только по сезонам, но и в любое удобное для этого время, а также в случае необходимости.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ «КЛУМБА»

Принципы выбора ассортимента цветочных растений

по цвету

Характеристики ощущения цвета. Цвет тела определяется характером отраженных от его поверхности световых лучей. Все

цвета несамосветящихся тел, к которым относятся и растения, разделяются на ахроматические и хроматические. Первые из них (черный, белый, серый) характеризуются лишь светлотой, или ощущением яркости, которая определяется в процентах от яркости белого образца (магниевой пластинки, молочного стекла) и выражается коэффициентом яркости;  вторые (красный, оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, пурпурный, синий, зеленый, имеют следующие характеристики: цветовой тон, насыщенность, светлоту, или ощущение яркости.

Ц в е т о в о й   т о н  -  основная характеристика ощущения цвета, определяемая доминирующей длиной волны лямбда. Цветовых тонов в видимом спектре имеется около 130 и еще 20-30 пурпурных получается при смешении излучений начала и конца видимого спектра.

Основные цвета спектра представлены в цветовых кругах и звездах, дополнительных и контрастных. В круге дополнительных на концах диаметров располагаются цвета спектра, которые при смешении их световых потоков на экране дают ахроматический цвет

Н а с ы щ е н н о с т ь  -  характеристика, позволяющая различить два цвета, имеющих один и тот же цветовой тон, но разную степень хроматичности. Наибольшая степень насыщенности (100%) присуща спектральным тонам. Она уменьшается при прибавлении белой или серой краски;  измеряется в процентах от насыщенности спектральных цветов.

С в е т л о т а (или ощущение яркости)  -  характеристика, показывающая общее между ощущением хроматического и белого цветов. На практике выражается коэффициентом яркости, определяется в процентах от яркости магниевой пластинки или молочного стекла.

При составлении различных цветосочетаний все характеристики имеют важное значение, но особое место занимает яркостная (светлотная), значения коэффициентов которой приведены в таблице.

ЛИТЕРАТУРА

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.- Б.: БГК им. Т.А.Бодуэна де Куртене, 1999.

- Архитектурная композиция садов и парков.- М.: Стройиздат, 1980

- Залесская Л.С., Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура.- М.: Стройиздат, 1979.

- Осипова Н.В., Соколова Т.А. Прогрессивные методы построения цветников.- Пушкино: ВИПКЛХ, 1989.

- Осипова Н.В. Ландшафтный дизайн и его восприятие. – М: Народный учитель, 2001.

- Палентреер С.Н. Ландшафтное искусство.- М.: МЛТИ, 1972.

- Саймондс Дж. Ландшафт и архитектура.- М.: Издательство литературы по строительству, 1965.